| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B93 |

湖南省农业机械与工程学会团体标准

T/HNNJ 00XX—2024

HNNJ

油茶宜机化生产技术规范

Technical Specification of Camellia Oleifera production Suitable for mechanization

（本草案完成时间：2024-09-28）

2024 - xx - xx发布

2024 - xx - xx实施

湖南省农业机械与工程学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 品种和苗木	1

5 栽植基础	2

6 抚育管理及采收	6

7 油茶果采后运输及初加工	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农机事务中心提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中南林业科技大学、湖南省林业科学研究院、湖南农业大学、湖南省农友农业装备股份有限公司、湖南省雷叔叔油茶产业发展有限公司、浏阳好韵味油茶基地、湖南大果油茶研究院有限公司。

本文件主要起草人：廖凯、李立君、袁军、陈永忠、吴明亮、刘若桥、雷爱民、师艳林、卢世魁、陈海飞、康地、罗红、唐乐为。

本文件为首次发布。

油茶宜机化生产技术规范

- 1 范围

本文件规定了油茶宜机化生产技术要求，包括品种和苗木、栽植基础、抚育管理及采收、油茶果采后运输及初加工。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LY/T 3355-2023 油茶

GB/T 26907-2011 油茶苗木质量分级

DB43/T 580 机耕道 通用技术条件

DB43/T 1015 油茶种植机械化作业技术规程

DB43/T 2189 油茶林施肥技术规程

DB43/T 2276—2021 油茶果机械化采收技术规程

DB43/T 1600-2019 网带连续式油茶籽烘干机

T/HNNJ 0009-2022 油茶果剥壳机

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 油茶宜机化

油茶宜机化是指根据油茶生长结实特性和生产需要，应用农业机械和专用装备，提高油茶生产的效率和质量。

3.2 全垦地油茶林

直接种植在10°以下坡地上的油茶林。

- 3.3 带状地油茶林

种植在阶梯状梯土上的油茶林，林地坡度在10°-25°。

- 4 品种和苗木

本章适用于宜机化品种及其选择、品种配置和苗木规格。

- 4.1 宜机化品种

主干性强，枝下净高50cm-80cm；树体骨架完整，枝条分布均匀、通风透光；同株果实成熟期基本一致，易于脱落；亩产茶油25kg以上。

- 4.2 宜机化品种选择

列入国家林业和草原局《全国油茶主推品种和推荐品种目录》的品种。

湖南省宜机化主推油茶品种见表1。

- 4.3 品种配置

根据湖南省宜机化主推品种的生物和生态学特性，选择花期和果实成熟期基本一致的2～3个品种进行行状配置或块状配置，见表1。

- 4.4 苗木规格

宜选择3年生轻基质容器大规格苗木造林，容器口径15.0cm—20.0cm，高18.0cm—22.0cm。苗木地径0.7cm以上、苗高0.6m以上，根系发达，分枝数量3个以上。

- 表1 湖南省宜机化主推品种特性和建议配置品种

| 品种名称 | 花期 | 成熟期 | 树体结构 | 配置品种 | 是否适宜机采 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘华鑫’ | 10月下旬至11月下旬。 | 10月中旬 | 树冠圆头形，树体紧凑，枝条细软。 | ‘华金’ ‘湘林 XLC15’ | 是 |
| ‘华金’ | 10月下旬至11月下旬。 | 10月中旬 | 树体近圆柱形，树体紧凑，枝条直立。 | ‘华鑫’ ‘长林53’ | 是 |
| ‘华硕’ | 10月下旬至12月上旬。 | 11月下旬 | 树冠圆头形，树体开张，枝条短粗。 | ‘华鑫’ ‘湘林XLC15’ | 是 |
| ‘湘林XLC15’ | 10月下旬至12月中旬。 | 10月中旬 | 树冠自然圆头形，树体较开张，枝条直立。 | ‘湘林97号’ ‘华鑫’ 长林53 | 是 |
| ‘湘林1号’ | 11月上旬至12月中旬。 | 10月中旬 | 树冠自然圆头形，树体直立，树形紧凑，枝条茂密。 | ‘湘林27号’ ‘湘林97’ 华硕 | 是 |
| ‘湘林27号’ | 11月上旬至12月中旬。 | 10月中旬 | 树冠自然圆头形，树体开张，枝条细软。 | ‘湘林1号’ ‘湘林78’ 华硕 | 是 |
| ‘湘林97号’ | 11月上旬至12月中旬。 | 10月下旬 | 树冠自然圆头形，树体开张，枝条直立。 | ‘湘林XLC15’ ‘华金’ | 是 |
| ‘长林53号’ | 10月下旬至11月中旬。 | 10月中旬 | 树冠圆头形，树体紧凑，枝条短粗。 | ‘华金’ ‘华鑫’ | 是 |

- 注：“湘林XLC15”亦称“湘林210”。

- 5 栽植基础

本章适用于宜机化新造或者改造油茶林的栽植要求、整地和栽植环节。

5.1 栽植要求

5.1.1 新造油茶林

新造油茶林包括新造林和更新造林。

5.1.1.1 林地选择

新造林：海拔800m以下，光照充足、坡度25°以下，土层厚度60cm以上，pH4.0～6.5的红壤、黄壤、黄棕壤丘陵山地。

更新造林：坡度25°以下，进入盛产期后每亩茶油产量低于10kg、且不具备抚育改造和高接换冠条件的油茶低产林。

5.1.1.2 栽植密度

根据生产实际选择以下其中一种：

- 采用宽窄行设计，宽行4.0m～5.0m，窄行2.5m～3.0m，株距3.0m～3.5m，机械作业主要在宽行开展。

- 行距4.0m，株距3.0m～3.5m。

5.1.2 改造油茶林

5.1.2.1 改造林选择

坡度25°以下，品种优良，具有亩产茶油25kg以上潜能的油茶林。

5.1.2.2 改造林密度

每亩48～56株，行距4.0m、株距3.0m～3.5m为宜。

5.2 整地

5.2.1 新造油茶林

5.2.1.1 整地时间

应在造林前的一年或半年以前进行，即头年的夏、秋季开荒、翻地；以 8~11月份整地最佳。

5.2.1.2 整地方式

整地前清除林地内的所有乔木、灌木、杂草、寄主植物、其他混生的用材林、树蔸及树枝残留物等，留茬高度5cm以下，面积清理率≥95%。根据坡度等地形地貌因素和有利于水土保持的要求，选择全垦和带状等整地方式。

带状整地：坡度在10°～25°之间，采用带状整地方式，带宽4.0m～4.5m、相邻上、下带状整地垂直落差40cm以上为宜。带状整地要沿等高线方向由上向下挖筑内低外高的梯土，内外高差10-20cm，靠内侧10cm-20cm挖深宽约20cm、长约150cm的竹节蓄水沟。整地时要浅挖内壁，将表土覆盖在梯面上，严禁利用表土层构筑坡面，护坡上高度在1m以下的自然植被应保留。每级梯土均应设置便于机械通行的坡口。

全垦整地：坡度小于15°时，采用全垦整地方式。随坡整理，使整个造林地坡面在一个稍微倾斜的平面上。整地时顺坡由下而上挖垦，将土块翻转使草根向上，防止其再成活，挖垦深度30cm，成块土要打碎。垂直坡度方向，每10m开1条蓄水沟；沿坡度方向每30m～50m设置一条排水沟。蓄水沟与排水沟的开设不能阻碍作业机械的通行。

5.2.1.3 作业机械

宜选择割灌除草机、油锯、挖掘机等机械。

5.2.2 改造油茶林

5.2.2.1 带状地油茶林改造

从下往上挖梯面内壁改造梯面，梯面宽3.5m以上，梯面内壁到油茶树基部距离2.5m以上，梯面最外侧油茶树基部到外缘距离1.0m以上，并调整横向株距，株距3.0m左右。带状地油茶林的蓄水沟按新造林要求进行改造，每级梯土均应设置便于机械通行的坡口。

5.2.2.2 全垦地油茶林改造

行距在2.5m以上，可采取宽窄行的形式，隔2行伐除1行，并调整株距，保持宽行4.0m～5.0m，窄行2.5m～3.0m，株距3.0m～3.5m。

行距不足2.5m，间伐并调整株行距，保持行距4.0m～5.0m、株距3.0m～3.5m。

5.2.2.3 作业机械

宜选用油锯、小型挖掘机和枝条粉碎机等机械为宜。

5.2.3 配套基础设施

5.2.3.1 林间道路

根据地形、地貌，规划并修建林间道路，主干道路宽3.5m以上，支干道或作业道路宽1.5m~2.0m，路面应平整，其高低差不大于10cm。林间道路可通达整个基地，并在适宜处设有作业机械调头平台。

5.2.3.2 排灌设施

主干道两侧或一侧设置排水沟，宽50cm、深50cm，并在易冲刷处修建2m3～3m3的沉砂池；根据生产需要每100亩油茶林修建60m3～100m3的蓄水池1个～2个，建议配置水肥一体化设施。

5.2.3.3 管护房

为便于管护，规模较大的油茶林基地应每500亩设置30m2～50m2的管护房。

5.3 栽植环节

5.3.1 施基肥

按照设计密度放点挖穴，规格60cm×60cm×60cm以上，在梯土挖穴时，穴中心点距离外侧边缘1m左右，确保栽植后梯土内侧有2.5m以上的宽度。

挖大穴后，每穴施有机肥3~5kg（有机质含量不小于45%）或钙镁磷肥0.5kg或农家肥5kg~10kg（农家肥要充分腐熟），回填表土至穴深1/3处，与基肥拌匀，然后回填心土高于地表15cm左右，自然沉降1个月以上。

5.3.2 栽植

5.3.2.1 栽植时间

以11月到次年3月上旬为宜，避开土壤过分干燥或雨后粘重、不利成活时期。

5.3.2.2 栽植方法

在原大穴中心挖栽植穴，规格略大于容器杯，栽植时去除容器杯，避免伤根和基质散落。按品种设计将苗木放入穴中央、扶正，填土压实，再覆盖表土5cm左右。栽后浇足定根水。

5.3.3 作业机械

宜选用小型挖掘机、挖穴机、栽树机、施肥机、拖拉机、轨道运输机、水肥一体化设施等。

- 6 抚育管理及采收

本章适用于宜机化割灌除草、施肥、灌溉、修剪、植保、采收等作业。

6.1 割灌除草

6.1.1 幼林

一般要连续割灌除草4～6年，每年２次。

每年4～5月和9月前后各割灌除草1次，作业时在油茶植株周边40cm以内破碎表土以清除靠近油茶苗的灌木杂草，不翻动根际土壤，清灌除草时须避免损伤油茶树及其根系。

6.1.2 成林

每年可割灌除草1-2次，采收前必须割灌除草1次。每两年秋季应全面深松垦覆1次，深度15～25cm。

6.1.3 作业机械

宜选用割灌除草机、垦覆机、旋耕机等。

6.2 施肥灌溉

6.2.1 施肥

造林成活后第二年开始，每年3月新梢萌动前半个月左右，每株施复合肥50g～100g，一般采用穴施、沟施等方式；每隔两年于采果后追施有机肥，每株5kg～10kg。幼林需距离树干基部30cm以外，成林在树冠投影线外沿附近，开条形或环状施肥沟，宽约20cm、深15cm～20cm、长50cm～100cm，将肥料均匀施于沟内，土肥混合后覆土。

6.2.2 灌溉

每年7-9月干旱时，油茶需合理进行灌溉，主要方式有：喷灌、滴灌等，灌溉系统所用主管、支管可采用地埋、架空倒挂、地表等铺设方式，地埋的埋深30cm以上，架空倒挂的应高于地面2m为宜，地表管道铺设不能阻碍作业机械的通行。管道铺设方向应平行于机械作业方向。不宜采用“井”字形布局；管道距油茶树干基部20cm内铺设连接。

6.2.3 作业机械。

宜使用挖掘机，开沟施肥机，旋耕机，垦覆机，水肥一体化设施。

6.3 树体管理

6.3.1 树体管理要求

油茶树主干明显，主干离地50cm~80cm无侧枝，冠幅不超过3m、树高不超过3.5m。树体骨架完整，枝条分布均匀，通风透光。

6.3.2 作业机械

可选用便携式电动或气动剪枝机辅助人工修剪。

6.4 植保作业

6.4.1 植保要求

植保时间：以每年4～6月和9～11月为宜。

植保总的原则为生态防控为主，辅以喷药防治，针对油茶林常见的病虫害可选择适宜种类与剂量的杀虫剂、杀菌剂。

6.4.2植保机械

宜用喷雾器（机）、喷粉机、烟雾机、无人植保机、无人授粉机、诱虫灯等。

6.5 采收环节

6.5.1 采收要求

油茶采收期一般为10月中旬至11月下旬，具体根据品种、地域和气候调整。油茶具有花果同期的生物特征，摘果时应尽量避免花蕾掉落。

- 6.5.2 采收机械

可采用油茶果采收机、便携式采收器具，如手持便携式振抖器、梳刷器等。

- 7 油茶果采后运输及初加工

本章适用于油茶果采后运输及机械化脱壳、清选、烘干等作业。

- 7.1 林间运输

15°以下缓坡林地：根据实际条件使用拖拉机、三轮车、面包车等轻便型轮式运货车。

15°以上坡度林地：宜使用轨道运输机、履带式运输车、索道运输机等。如使用轨道运输机或索道运输机的，轨道或索道的铺设不应阻碍其它林间作业机械的通行。

梯土地：宜使用轨道运输、履带式运输车。

- 7.2 初加工

- 7.2.1 预处理及去杂机械

油茶果根据采收成熟程度置于通风良好的场地内堆沤（平铺或堆放）或热风处理，使其开裂。脱壳前应去杂，剔除有腐朽、霉变的果粒。采用热风鼓风设备，专用除杂设备等。

- 7.2.2 脱壳清选机械

油茶果经过预处理可以采用机械式和热风干燥式脱壳，小型脱壳、清选单体机，场地或移动式脱壳清选一体机。

7.2.3 油茶籽烘干机械

烘干前，根据油茶籽含水率等因素选定相应的工艺流程与参数。烘干全程油茶籽的温度不应超过70℃。根据需求选用不同型号热风烘干机或油茶果分级、脱壳、清选和茶籽烘干成套设备。