ICS 65.060.99

B 91

团体标准

T/HNNJ XXXX-202X

履带转运机操作规程

Technical regulations for mechanized drying of rice

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

湖 南 省 农 业 机 械 与 工 程 学 会   发 布

目    次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  操作前准备	1

5  操作程序	2

6  安全要求	3

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南梅花机电科技有限公司、湖南农业大学、湖南省农业装备研究所、湖南省送变电工程有限公司、长沙电建产业发展有限公司。

本文件主要起草人：章鑫、章亮坤、胡文武、李明、邹永兴、瞿纲举、肖波涛。

本文件为首次发布。

履带转运机操作规程

1  范围

本文件规定了履带转运机操作的操作前准备、操作程序、安全技术要求。

本文件适用于履带转运机（以下简称转运机）的操作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形 总则

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装置用符号

第1部分：通用符号

GB/T 4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机械和其他显示装置用符号 第

2部分：农用拖拉机和机械用符号

T/HNNJ 0007 履带转运机

3  术语和定义

T/HNNJ 0007界定的术语和定义适用于本文件。

4  操作前准备

- 4.1 驾驶员

4.1.1驾驶员应经过专业技术培训，并取得相应的农业机械驾驶证，驾驶证应当在有效期内，严禁无证驾驶。

4.1.2初次操作转运机应仔细阅读使用说明书，熟悉转运机的结构、特点、使用和维护保养，熟悉安全注意事项、安全标志和操作标志的含义。

4.1.3操作转运机应由专人负责，按照操作规程使用机具。

4.1.4 驾驶员衣着不应妨碍驾驶操作，衣扣应系紧，不准赤足、穿拖鞋，女性驾驶员发辫应不外露。

4.1.5 驾驶转运机时不应吸烟、饮食、闲谈、接打电话或有其他妨碍安全驾驶操作的行为。

4.1.6 禁止在饮酒或服用国家管制的精神药品、麻醉药品后和患有妨碍安全驾驶疾病的人员驾驶转运机。

4.2转运机

4.2.1 新机购买后应按有关规定上牌上户，办理好行驶证，并按规定悬挂号牌，随机携带行驶证。

4.2.2 新机应按使用说明书的要求进行磨合，磨合时间以50h～60h为宜。

4.2.3 转运机应配备有效的灭火器和安全可靠的照明设备。

4.2.4 转运机应按规定参加定期检验并合格。

4.2.5 转运机不应有报废、非法改装或零部件损坏的情况。

4.2.6 转运机投入使用前，应按使用说明书进行检查和保养，确保机械技术状态完好。

4.2.7 每次使用前应检查下列项目，确认无异常后方可使用，必要时应加以处理：

a） 各安全防护罩是否安装正确、牢固，安全防护应符合GB 10395.1的要求；

b） 各传动件和紧固件连接是否牢固可靠；

c） 机具上的安全标志和操作标志是否完整、齐全、清晰，如有脱漏，应补贴，安全标志应符合GB 10396的要求，操作标志应符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2的要求；

d） 发动机机油、燃油、冷却液，转运机的离合系统、制动系统，电器系统、灯光信号系统、液压系统和喇叭、履带等关键部件是否工作正常。

5  操作程序

5.1 启动

5.1.1 驾驶员应先环视转运机一周，观察转运机状况和周围环境。

5.1.2 启动前，应关闭熄火开关，把变速杆置于空挡位置。

5.1.3 打开电源总闸，接通电源，鸣喇叭提示周围人员注意安全。

5.1.4 将钥匙插入点火开关，停留片刻后拧动点火开关，启动发动机。每次连续启动时间不能超过5s，一次不能启动发动机时，应间隔2min～3min再启动，启动3次仍不能启动，要查明原因，破除故障后方可再启动。严禁用金属件直接搭火、溜坡等非正常方式启动。

5.1.5 严冬季节启动前可加热水预热发动机，但不可加沸水。

5.1.6 启动后，应让发动机在低速空运行3min～5min，使发动机预热，同时观察各仪表读数是否正常，检查有无漏水、漏油、漏电、漏气现象，倾听有无异常声响。

5.2 行走

5.2.1 当发动机水温达到60℃以上后，应先踩下离合器踏板，松开手制动，将变速箱杆推入低档位置后，缓慢结合离合器，同时轻踩油门，转运机缓慢起步。

5.2.2 行走一定时间后，可挂正常档位，进入正常速度行驶。

5.2.3 行驶过程中，应严格遵守交通规则。

5.2.4 转弯时，要提前减速，控制好转向角度，保持行驶稳定性。

5.2.5 倒车时，应先察看周围环境，缓慢倒车。

5.2.6 正常行驶中，不应将脚踏在离合器踏板上，不应急加减速、急刹车、高速急转向。

5.2.7 上下坡时不应曲线行驶、急转弯和横坡掉头，上陡坡过程中不应换挡，下坡不应熄灭或空挡滑行。坡路上必须停机时应拉紧手刹或采取可靠的防滑措施。

5.2.7 严禁超速、超载和超高行驶。

5.3 停机

5.3.1停机前，应降低变速箱档位和发动机油门，减速行驶。

5.3.2 踩下离合器，将变速档杆退回空挡，转运机停止行走。

5.3.3 使发动机在怠速状态下运行1min～2min。

5.3.4 拉起熄火开关，使发动机熄火，拉起手制动。

5.3.5 关闭电源总闸。

5.3.6 清洁转运机。

5.4 货箱的起降和货物装卸

5.4.1 货箱起降和货物装卸应在转运机驻停状态下进行。

5.4.2 将液压手杆推到起斗或者降斗位置，控制货箱起降。

5.4.3 应合理控制油门，控制起降速度。

5.4.4 装载货物应根据货物特性合理排列，均匀摆放，并用绳索固定。不应偏向一侧，也不应过于偏前和偏后。

5.4.5 装载大件物品、机具和竹木等应采取防滑措施。

5.4.6 严禁装运危险、剧毒物品。

6  安全技术要求

6.1 室内启动发动机应在通风良好的环境下进行，避免引起尾气中毒事故发生。

6.2 禁止转运机载人。

6.3 不应在倾斜度较大的路面停机。

6.4 任何情况下，烟火不应靠近油箱。

6.5 检查、维修应在转运机停机冷却后进行，避免高温表面烫伤。

6.6 检查、保养、维修货箱时应固定货箱撑杆，防止货箱跌落。