| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖南省农业机械与工程学会团体标准

T/HNNJ 00XX—202X

HNNJ

大豆玉米联合播种机

Soybean corn combined seeder

（本草案完成时间：2024-10-12）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

湖南省农业机械与工程学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品型号	1

5 技术要求	1

6 试验方法	3

7 判定规则	3

8 标志、包装、运输和贮存	5

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南邦升机械检测中心、长沙桑徕特农业机械设备有限公司、湖南省农友机械集团有限公司。

本文件主要起草人：刘若桥、周志、刘祖礼。

本文件为首次发布。

大豆玉米联合播种机

  - 范围

本文件规定了大豆玉米联合播种机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、判定规则、标志、运输和储存。

本文件适用于大豆玉米联合播种机（以下简称播种机）的设计、生产和检验。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2 紧固件机械性能螺母

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第

1部分：通用符号

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.9  农林机械 安全 第9部分：播种机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图例 总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8401.1 旋耕联合作业机械 旋耕施肥播种机

JB/T 8574 农机具产品  型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 大豆玉米联合播种机 Soybean corn combined seeder

为了适应大豆玉米带状复合种植方式，一次完成开沟、大豆玉米播种、施肥和镇压覆土等工序的联合施肥播种机械。

  - 产品型号

按JB/T 8574的规定，产品型号由下列代号和主参数组成。

2BFX - □□

改进代号：依次用A、B、C等标记，首次设计不标记；

主参数：总播种行数，行；

特征代号：悬挂式；

类别代号：播种施肥机械。

- 示例：总行数为6，经过第一次改进的悬挂式大豆玉米联合播种机标注为2BGL-6A。

  - 技术要求

    - 一般要求

      - 播种机应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

      - 所有自制件应经检验合格，外购、外协件应符合相关标准或图纸的要求，且应有合格证明文件或经检验合格方可装配。

      - 正常工作时各系统应无异常响声，应无漏种、漏肥、漏气现象。

      - 焊缝应牢固，平整，不应有咬边、假焊、焊穿等缺陷。

      - 冲压件表面应平整、光滑，不应有毛刺、裂纹或明显残缺皱折等缺陷。

      - 各运动部件运转应灵活，平稳、可靠，不应有卡滞现象和异常声响。

      - 各操纵机构应轻便灵活、准确可靠。自动回位的操作件在操纵力去除后应能自动复位，非自动回位的操纵件应能可靠地停在指定位置。各主要操纵机构的操纵力应符合下列规定值：

      - 功能、操作方向不明确的操纵机构，在操纵机构上或其附近应用符合GB/T 4269.1的标志标明其功能和操作方向。

      - 动力传递连接螺栓，机架连接螺栓等重要部位螺栓的强度等级应不低于GB/T 3098.1规定的8.8级，其螺母不低于GB/T 3098.2规定的8级，并应有防松措施，且应达到规定的拧紧力矩。

      - 大豆玉米播种的行数、排列方式及行距应根据当地农艺要求可以调节。

      - 涂漆应平整、均匀、光滑，不应有漏漆、起皱、流挂，剥落和露底等缺陷。漆膜厚度不应小于40μm，漆膜附着力不应低于JB/T 9832.2-1999规定的2级。

    - 主要性能指标

- 在正常工作速度、大豆播种量60kg/hm2 ～75kg/hm2、玉米播种量30kg/hm2 ～40kg/hm2、化肥150kg/hm2 ～180kg/hm2、颗粒状化肥含水率不大于12%、小结晶粉状化肥含水率不大于2%的条件下，播种机的作业性能应复合表1的规定。

表1播种机作业性能

| 项目 | - 大豆 | - 玉米 |
| --- | --- | --- |
| 各行排种量一致性变异系数 | - ≤6.2% | - ≤6.2% |
| 总排种量稳定性变异系数 | - ≤3.8% | - ≤5.0% |
| 种子破损率 | - ≤1.0% | - ≤1.0% |
| 田间播种均匀性变异系数 | - ≤42% | - ≤42% |
| 播深合格率 | - ≥78% |  |
| 各行排肥量一致性变异系数 | - ≤12% |  |
| 总排肥量稳定性变异系数 | - ≤7.7% |  |
| 功率消耗 kW | - ≤82%配套功率 |  |
| 注1：以当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 |  |  |

    - 安全和环保要求

      - 播种机的结构应合理，保证操作人员按生产企业提供的使用说明书操作和保养时没有危险，其安全技术要求应符合GB 10395.1、GB10395.5和GB 10395.9的要求。

      - 外露回转件和传动装置应有牢固、可靠的防护装置，防护装置应便于机器的操作、维护保养，防护装置的颜色应使用警示色，并区别于播种机的整机颜色。

      - 种肥箱的装载高度不应大于1000mm。

      - 种肥箱开启时应有固定装置，作业时不应由于振动颠簸或风吹而自行打开。

      - 运输中划行器不应超出播种机的规定宽度并应能锁定。

      - 播种机的遗留风险处应设置符合GB 10396要求的安全标志。

      - 非作业状态应能可靠切断动力传动。

      - 播种机单独停放时，应有可靠支撑，保持稳定、安全。

      - 使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应重现播种机上的安全标志，并标明安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时，使用说明书应用中文解释安全标志的释义。

    - 可靠性

      - 播种机平均故障间隔时间（MTBF）不应小于40h。

      - 播种机使用有效度不应低于90%。

  - 试验方法

    - 播种机性能试验条件和方法按JB/T 8401.1的规定进行。

    - 涂漆质量按JB/T 5673检测。漆膜附着性能按JB/T 9832.3的规定检查。

    - 可靠性试验按GB/T 24648.1的规定进行。

    - 其他项目用目测法或检测量具检查。

  - 判定规则

7.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式试验。

7.2  出厂检验

每台播种机应经制造企业检验合格，并附有质量合格证方可出厂。出厂检验项目见表2。

7.3型式试验

7.3.1 有下列情况之一时应进行型式试验：

a）新产品的定型鉴定；

b）老产品异地生产或转厂生产；

c）定型产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，影响到产品的性能时；

d）产品长期停产后恢复生产时；

e）正常生产每5年进行一次。

7.3.2 型式试验项目见表2。型式试验样机数量为2台，其中1台进行全部检验，另外1台可只进行可靠性试验。

7.4抽样方法

7.4.1采用GB/T 2828.1规定的正常检验一次抽样方案，在生产企业的成品库或生产线末端随机抽取样机，抽取的样机按使用说明书的要求调试，检查批中的所有产品均应为近1年内生产并经企业自检合格的产品。

7.4.2正常批量生产时的检查批N＝(26～50)台，样本量n＝5台。在用户或销售部门，批量可不受限制。

- 7.5  不合格分类

被检项目凡不符合本文件第4、5和8章的要求均称为不合格，按其对产品质量特性影响的重要程度分为A类不合格、B类不合格和C类不合格，不合格分类见表2。

表2 检验项目及不合格分类

| 不合格 分类 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 可靠性平均故障间隔时间 | 5.4.1 |  | √ |
|  | 3 | 各行排种量一致性变异系数 | 5.2 |  | √ |
|  | 4 | 播种均匀性变异系数 | 5.2 |  | √ |
|  | 5 | 种子破损率 | 5.2 |  | √ |
| B | 1 | 总排种量稳定性变异系数 | 5.2 |  | √ |
|  | 2 | 播深合格率 | 5.2 |  | √ |
|  | 3 | 各行排肥量一致性变异系数 | 5.2 |  | √ |
|  | 4 | 总排肥量稳定性变异系数 | 5.2 |  | √ |
|  | 5 | 功率消耗 | 5.2 |  | √ |
|  | 6 | 有效度 | 5.4.2 |  | √ |
|  | 7 | 运动部件 | 5.1.6 | √ | √ |
|  | 8 | 操纵机构 | 5.1.7 | √ | √ |
|  | 9 | 紧固件 | 5.1.9 | √ | √ |
|  | 10 | 行数、排列及行距调节 | 5.1.10 | √ | √ |
| C | 1 | 图样及技术文件 | 5.1.1 | √ | √ |
|  | 2 | 自制件，外购、外协件 | 5.1.2 | √ | √ |
|  | 3 | 异常声响及密封性 | 5.1.3 | √ | √ |
|  | 4 | 焊接质量 | 5.1.4 | √ | √ |
|  | 5 | 冲压件质量 | 5.1.5 | √ | √ |
|  | 6 | 操作标志 | 5.1.8 | √ | √ |
|  | 7 | 漆膜 | 8.1.11 |  | √ |
|  | 8 | 产品型号 | 4 | √ | √ |
|  | 9 | 标牌 | 8.1 | √ | √ |
|  | 10 | 随机附件 | 8.2 | √ | √ |
| 注：当某个项目含有多个子项时，其中任意一个子项不合格，则该项目为不合格。 |  |  |  |  |  |

- 7.6  判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表3。

表3 判定数组

| 类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 15 | 12 | 25 |
| 样本量 | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 60 |
| Ac Rc | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

  - 标志、运输和贮存

    - 每台播种机应在明显位置牢靠地固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

a) 产品型号与名称；

b) 主要技术参数；

c) 生产企业名称；

d) 制造日期和编号；

e) 产品执行标准代号。

    - 每台产品出厂时，制造企业应随机提供下列文件和附件：

a）使用说明书；

b）产品合格证和“三包”凭证；

c）备件、附件和随机工具；

d) 装箱清单。

    - 包装、运输和贮存

8.4.1  包装、运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。

8.4.2  播种机应贮存在通风、干燥的场所。特殊情况需露天存放时，应采取防雨、防雪等措施。