Q/LB.□XXXXX-XXXX

	ICS
	     

	CCS 
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


HNNJ
     


 湖南省农业机械与工程学会团体标准

T/HNNJ 

 FORMTEXT 
0018—2025

     

油菜厢面整理技术规程
Technical specification for bed surface management of rapeseed
 FORMDROPDOWN 

     
 FORMDROPDOWN 

2025-05-30发布

2025-05-30实施

湖南省农业机械与工程学会  发布


目   录
III

前言

1

1　范围

1

2　规范性引用文件

2

3　术语和定义

2

3.1 碎土率 Soil fragmentation rate

2

3.2 厢面平整度 ​​Bed Surface Levelness

2

3.3 厢面秸秆埋覆率 Straw Incorporation Rate on Bed Surface

2

3.4 开沟深度 Ditching depth

2

3.5 沟底宽度 Ditch Bottom Width

2

3.6 沟深稳定性 Ditch Depth Consistency

2

4　机具选择

2

4.1 开沟起垄机

3

4.2 油菜精量直播机

3

4.3 开围沟机

3

5　作业前准备

3

5.1 机具调试

3

5.2 土壤墒情

3

5.3 前茬作物秸秆处理

3

6　厢面整理作业技术要求

3

6.1 机具作业参数

4

6.2  作业方式

4

6.3.1 厢面宽度要求

4

6.3.2 开沟深度要求

4

6.3.3 厢面质量要求

4

7　机具设备作业安全要求

5

8　机具维护保养



前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会（HUN/TC7）归口。

本文件起草单位：湖南农业大学。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

油菜机械化种植厢面整理技术规程
1　范围

本文件规定了油菜机械化种植厢面整理的术语和定义、机械选型、田块准备、作业方式、厢面规格、开沟要求、安全操作及机具维护等要求。

本文件适用于冬油菜主产区机械化种植过程中的厢面整理作业。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5668-2017 旋耕机
GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

NY/T 499-2013 旋耕机 作业质量

NY/T 740 田间开沟机械作业质量
NY/T846 油菜产地环境技术条件
NY/T 2208-2012 油菜全程机械化生产技术规范
NY/T 2709 油菜播种机 作业质量

JB/T 8401.2-2017 旋耕联合作业机械，旋耕深松灭茬起垄机

JB/T 11908-2014 农用圆盘开沟机

DB43/T 1016-2024 油菜机械化生产技术规程

DB44/T 1583-2015 旋耕起垄机技术条件

3　术语和定义
下列术语与定义适用于本文件。

3.1 碎土率 Soil fragmentation rate

土壤中被破碎成小于一定尺寸（如4cm或5cm）的土块所占的比例。

3.2 厢面平整度 ​​Bed Surface Levelness
在油菜种植过程中，播种后形成的厢面（即种植区域的地面）在高度分布上的均匀程度。

3.3 厢面秸秆埋覆率 Straw Incorporation Rate on Bed Surface
单位面积耕后覆盖在土壤里秸秆占耕前地表秸秆的比例。
3.4 开沟深度 Ditching depth

从原地表面到沟底面中心点之间的垂直距离。

3.5 沟底宽度 Ditch Bottom Width

两沟侧面与沟底面交线之间的水平距离。

3.6 沟深稳定性 Stability of Ditching Depth
开沟机在给定的工作条件下工作时开沟深度的稳定程度，用开沟深度稳定性系数T表示。

4　机具选择

可选用开沟起垄机或油菜精量直播机进行厢面整理作业，同时配套使用开围沟机完成开围沟作业。
4.1 开沟起垄机

一次性完成浅旋、灭茬、开沟、成厢起垄等作业，机械质量符合 GB/T5668、开沟作业质量符合 NY/T 740 的规定。

4.2 油菜精量直播机

一次性完成旋耕、灭茬、开沟、播种、施肥、覆土等作业，机械质量符合 NY/T 2089、DB43/T1439，作业质量符合 NY/T 2709 的规定。

4.3 开围沟机

可在田块周边开出沟深不低于35 cm的倒梯形深沟，开沟作业质量符合 NY/T 740 的规定。

5　作业前准备
5.1 机具调试
播种前对拖拉机、开围沟机、开沟起垄机、油菜精量直播机作一次全面检查调试。转动部件加注润滑油，保证各传动运行部位转动灵活，无碰撞、卡滞。
5.2 土壤墒情

作业前观察田块排水条件，土壤含水率在15-35 %为宜，在有灌排条件的地方，要根据土壤墒情适时排灌。

5.3 前茬作物秸秆处理

前茬水稻等作物收获时应选用带秸秆粉碎装置的联合收获机，秸秆切碎后均匀抛洒，避免秸秆堆积。前茬作物留茬高度不超过30 cm。
6　厢面整理作业技术要求
6.1 机具作业参数

6.1.1 前进速度：拖拉机宜采用低速1档作业。
6.1.2 旋耕深度不低于15 cm。
6.2  作业方式

6.2.1 厢面整理作业前使用开围沟机沿田块周边完成开围沟作业，围沟深度35-40 cm，沟深稳定性系数≥85 %，沟内回土率≤10 %，开沟土壤均匀抛撒至田块内侧。
6.2.2 厢面整理（开沟机、播种机）机具宜采用梭式行走方法进行作业，距离围沟1-1.2 m，横头预留两个工作幅宽，往返一次补齐。较大田块则按机具幅宽或倍数，分数个小区进行分区作业。
6.3 厢面作业技术要求

6.3.1 厢面宽度要求
厢面宽度宜与油菜收获机割幅相匹配，推荐厢宽为1.8-2 m；双行起垄机具厢面宽度为0.6-0.8 m。
6.3.2 开沟深度要求
厢沟沟深12-25 cm，超40 m田块每20 m增设腰沟，腰沟深度20-30 cm，沟深稳定性系数≥80 %，厢沟、腰沟、围沟三沟相通。
6.3.3 厢面质量要求
厢面碎土率≥85 %，厢面平整度≤3.5 cm，厢面宽度一致性≥80 %，厢面无明水滞留。

7　机具设备作业安全要求

7.1清除刀辊缠绕物前关闭动力，挂空挡。

7.2开沟机刀辊运转半径内严禁人员停留，转弯时需提升刀具。

7.3刀片磨损超过1/3时及时更换，防止碎土率下降。
7.4作业前操作人员应熟悉使用说明书及安全注意事项，严格按使用说明书要求操作。

7.5作业机具开机前应先提示周边人员注意安全。

7.6作业中禁止无关人员靠近机具。

7.7作业机具所有外露运动部位应设置防护装置。

7.8设备电气系统应有可靠的接地装置。电气系统检修时应设置警示标志，并有专人看管。

7.9运动件、剪切与挤压等危险部位应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的要求。

7.10作业季节完成后应清理作业机具设备和场地，关闭电源总闸。设置禁止无关人员进入场地的标志。

8　机具维护保养

8.1每次作业后应对机具设备按使用说明书要求进行日常保养。

8.2每个播种季度完成后应对机具设备按使用说明书要求进行定期保养。

8.3长时间不使用的作业机具设备应保存在通风、干燥场所，避免日晒雨淋。

[image: image3.jpg]



2

