错误！文档中没有指定样式的文字。


CCS  

T/HNNJ
湖南省农业机械与工程学会团体标准
                                               T/HNNJⅹⅹⅹ-2025

油菜气力式低损收获技术规程
Technical Specification for Pneumatic Low-Loss Harvesting of Rapeseed

（送审稿）
2025-XX-XX发布                                    2025-XX-XX实施

湖南省农业机械与工程学会 发布
目次
III

前言

1

1 范围

1

2 规范性引用文件

1

3 术语和定义

1

4 机器选型

1

5 作业条件

2

6 采收准备

2

7 作业流程

2

8 作业性能要求

2

9 安全要求

3

10 机具保养




前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。
本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会（HUN/TC7）归口。
本文件起草单位：湖南农业大学、湖南龙舟农机股份有限公司、湖南省农友机械集团有限公司。
本文件主要起草人：罗海峰、吴明亮、蒋啸虎、肖钢、宋思明、李铁辉、全伟、李自皓、胡双驰、金裕国、童学权、王成伟。
本文件为首次发布。
油菜气力式低损收获技术规程
范围
本文件规定了油菜气力式低损收获技术的术语和定义、机具选型、作业条件、收获准备、气力式低损收获操作方法、作业性能、安全操作及机具维护等要求。

本文件适用于油菜联合收获机械化作业。

规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 12449-2015  《油菜籽联合收获机》
NY/T 1231-2006  《油菜联合收获机质量评价技术规范》
NY/T 2546-2014  《油稻稻三熟制油菜全程机械化生产技术规程》
NY/T 2208-2012  《油菜全程机械化生产技术规范》
DB43/T 1016-2015  《油菜机械化生产技术规程》
DB43/T 1271-2017  《油菜联合收割机操作技术规程》
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1　油菜联合收获 Combine Harvest

在油菜进入完熟期时，采用联合收获机一次性完成农作物的‌收割、脱粒、分离茎秆、清除杂质和收集籽粒‌等多项作业的机械化收获方法。
3.2　油菜联合收获机 Rape Combine Harvester
一次性完成油菜的‌收割、脱粒、分离茎秆、清除杂质和收集籽粒‌等多项作业的收获机械。

3.3　气力式籽粒回收装置 Pneumatic Grain Recovery Device

通过风机在割台上形成稳定风幕，将炸荚掉落的籽粒吹入割台内的籽粒回收装置。

3.3　气力式低损收获 Pneumatic Low-Loss Harvesting
通过气力式籽粒回收装置实现对炸荚掉落出割台的籽粒进行回收的低损收获方式。
3.4　机械式风机 Mechanical Fan

经联合收获机发动机输出动力，经皮带传动带动风机运转。

3.5　电驱式风机 Electrically Driven Fan

经联合收获机电瓶输出电力，带动风机运转。

机器选型
油菜气力式低损作业过程需采用气力式油菜联合收获机或加装有气吹式籽粒回收装置的联合收获机。
作业条件
全田油菜全株中下部80%～90%的角果变成黄棕色，籽粒含水量为12%～15%，采用气力式油菜联合收获机进行作业。
采收准备
6.1　机具准备  
6.1.1 采收前应对机具进行检查，保持良好的技术状态，并按使用说明书的规定进行调整。
6.1.2 检查传动系统和紧固件。检查传动件是否出现移位，紧固件是否松动，发现紧固件松动应进行调整紧固。
6.1.3 检查液压系统是否正常，操作系统是否可靠。 
6.1.4 检查发动机燃油、机油和各转动、摩擦部位的润滑油。 
6.1.5 检查电气控制系统密封绝缘情况，防止漏电造成安全事故。
6.1.6 机具在交通道路上转运时，应使用运输车装载运输。

6.1.7 检查气力式装置是否能正在运转。
6.2　机具作业参数
6.2.1 前进速度：采用低速1档作业。

6.2.2 割台幅宽：≥2000mm；离地高度：100～350 mm。
6.2.3 凹板筛脱粒间隙：8～12 mm
6.2.4 清选风机风量：1200～1800 m3/h。
6.2.5 清选筛片开度：上筛采用鱼鳞筛时，开度调整为8～12 mm，下筛开度控制在2～3 mm。

6.2.6 气力式油菜联合收获机喂入量：4～6 kg/s。
6.2.7 气力式籽粒回收装置风机功率：6～8kW；喷嘴角度：30～40°；出风口风速：125～145 m/s。

作业流程
7.1　正式作业前进行试作业，试作业达到要求后才能进行正式作业。试作业过程中，应反复调节气力式油菜联合收获机割台连接部位，保证割台达到理想高度，拨禾轮位置参照油菜高度进行调节。

7.2　根据田块形状拟订作业路线，宜采用直行式或绕行式。

7.3　作业过程中，收获的油菜经脱粒装置脱粒，籽粒存放在粮仓中，茎秆经排草、排杂口排出。
7.4　待粮仓装满后，停机卸粮。

作业性能要求

8.1　总损失率≤8.0 %。

8.2　含杂率≤6.0 %。
8.3　破碎率≤0.5 %。
安全要求
9.1　作业前操作人员应熟悉使用说明书及安全注意事项，严格按使用说明书要求操作。
9.2　作业机具开机前应先提示周边人员注意安全。
9.3　作业中禁止无关人员靠近机具。

9.4　作业机具所有外露运动部位应设置防护装置。

9.5　设备电气系统应有可靠的接地装置。电气系统检修时应设置警示标志，并有专人看管。
9.6　运动件、剪切与挤压等危险部位应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的要求。

9.7　作业季节完成后应清理作业机具设备和场地，关闭电源总闸。设置禁止无关人员进入场地的标志。
机具保养
10.1　每次作业后应对机具设备按使用说明书要求进行日常保养。

10.2　每个收获季度完成后应对机具设备按使用说明书要求进行定期保养。

10.3　长时间不使用的作业机具设备应保存在通风、干燥场所，避免日晒雨淋。
[image: image1.jpg]



202X-XX-XX实施





202X-XX-XX发布








I

